- 单项解释

- 三维定量荧光解释油气水标准

三维定量荧光录井技术通过分析储层样品的三维荧光图谱特征，结合定量参数（如含油浓度、油性指数、激发与发射波长等），实现对油气水层的快速识别与评价。以下是基于当前行业应用及文献总结的主要解释标准：

一、参数评价标准

油性指数（R）

定义：油性指数是不同波长下荧光强度的比值（如F2/F1或F3/F1），用于表征原油性质。例如，轻质油R值较低，重质油R值较高[4,14]。

分类标准：

轻质油：R ≤ 1.5（如激发波长310-330 nm，发射波长350-380 nm）[4,10]。

中质油：1.5 < R ≤ 3.6（如激发波长330-380 nm，发射波长370-430 nm）[4,14]。

重质油：R > 3.6（如激发波长380-420 nm，发射波长390-460 nm）[4,10]。

含油浓度（C）

计算：通过标定曲线将荧光强度转换为等效油含量（mg/L），反映储层含油丰度8。

分层标准（以中质油为例）：

油层：C ≥ 39 mg/L；

油水同层：16.4 ≤ C < 39 mg/L；

水层/干层：C < 16.4 mg/L4。

荧光对比级别（N）

根据荧光强度划分级别（如1-10级），级别越高表明含油性越好。例如，油层通常要求N≥6.5（轻质油）或N≥7（中质油）[4,14]。

二、图谱特征标准

激发与发射波长范围

油层：

轻质油：主峰激发波长310-330 nm，发射波长350-380 nm；

中质油：激发波长330-380 nm，发射波长370-430 nm；

重质油：激发波长380-420 nm，发射波长390-460 nm。

气层：主峰激发波长270-290 nm，发射波长310-320 nm（如琼东南盆地陵水凹陷气层）。

水层：荧光图谱表现为“水峰”，即对角线分布的系列图形，无典型油峰特征。

谱图对比法

通过对比样品谱图与区域标准谱图（如轻质峰、中质峰、气层峰）判断流体类型。例如：油层谱图呈现单峰或双峰，主峰位置与标准油峰匹配；

水层谱图无显著油峰，或仅显示添加剂干扰峰（如磺化沥青的次峰）。

三、解释流程与图版法

参数综合图版

利用油性指数（R）与含油浓度（C）构建解释图版。例如：

油层区：高C值+中低R值（轻质油）或中等R值（中质油）；

水层区：低C值+无规律R值[4,14]。

动态区域适配

不同构造带需定制标准。例如：

黄珏南构造带阜一段油层主峰激发波长350-370 nm，发射波长410-420 nm；

永安构造带戴一段油层激发波长310-330 nm，发射波长350-380 nm410。

四、干扰排除与质量控制

钻井液添加剂干扰

通过对比添加剂（如磺化沥青、润滑剂）的荧光图谱特征，扣除背景干扰。例如：

磺化沥青次峰在330-369 nm，与原油主峰位置差异明显[。

标准化操作

标定曲线需定期更新，确保含油浓度计算的准确性；

仪器需校准至统一灵敏度，避免不同区块数据偏差。

五、应用实例与效果

气层识别：陵水凹陷气层通过三维定量荧光技术成功识别，主峰波长范围与测试结果吻合，解释符合率达85%以上]。

油质判别：塔河油田通过油性指数（轻质油R=1.0-1.4，重质油R>1.7）快速区分油质类型，指导开发方案制定。

总结

- 三维定量荧光技术通过多参数融合（R、C、N）与图谱特征分析，结合区域化图版标准，实现了油气水层的精准判别。未来发展方向包括引入深度学习优化图谱分析、提升抗干扰算法，以及建立更细化的气层与页岩油评价标准[4,10,14]。

- 二：地球化学录井解释油气水标准

1. 烃类气体组成与比值

- 干燥系数（C1/(C2+C3)）：

- 干气层：干燥系数 >100，以甲烷为主，乙烷及以上烃类极少。

- 湿气/凝析气层：干燥系数20-100，含较高乙烷、丙烷。

- 油层：干燥系数 <20，C2+烃类比例较高，可能伴生溶解气。

- 气体湿度比（C2+/C1）：

- 高湿度比（>5%）指示油层，低值可能为气层或干层。

2. 岩石热解分析（Rock-Eval）

- S1（游离烃含量）：

- 油层：S1 >5 mg/g，反映可动油含量高。

- 气层：S1较低，但气体显示活跃。

- S2（热解烃）：高值（>20 mg/g）指示有机质丰度高，可能为烃源岩或含油层。

- Tmax（热解峰温）：

- 成熟油层：435-450°C。

- 过成熟气层：>470°C。

- 3. 碳同位素分析（δ¹³C）

- 天然气类型：

- 生物气：δ¹³C₁ < -55‰（轻碳同位素）。

- 热成因气：δ¹³C₁ > -50‰，随成熟度增加而变重。

- 油源对比：通过生物标志物（如甾烷、萜烷）判断原油来源及成熟度。

4. 地层水化学特征

- 矿化度与离子组成：

- 高矿化度（Cl⁻ >50,000 mg/L）指示原生地层水。

- 低矿化度可能为钻井液滤液或次生水。

- 钠氯系数（Na+/Cl⁻）：

- 接近海水值（0.85-0.95）可能为封闭地层水。

5. 轻烃与气相色谱分析

- 轻烃指纹（C5-C9）：

- 油层：富含环烷烃和异构烷烃。

- 气层：以正构烷烃为主。

- C7化合物比值：如甲基环己烷/正庚烷，区分油、气层。

- 油质判别方法：

大量实验数据表明，在地化录井的色谱技术所能检测的烃类范围内，轻质油主峰碳位置靠前，分布于nC21之前，碳数范围介于nC10-nC28之间；中质油主峰碳位置分布于中间部位，分布于nC21-nC27之间，碳数范围介于nC10-nC33之间；重质油主峰碳位置靠后，分布于nC27以后，碳数范围介于nC15-nC38之间，且色谱基线大幅抬升，无明显正构烷烃组分峰。岩石地化热解参数S0、S1、S2也分别代表着原油中不同碳数的烃类组份含量，S0+S1表示原油中轻质及中质烃类组份含量；S2表示原油中重质烃原油、胶质、沥青质的烃类组份含量。因此，（S0+S1）/S2比值大小可以反映油质的轻重关系。

主峰碳数与∑C21-/∑C22+油质判断图版

选取色谱主峰碳数和衍生参数∑C21-/∑C22+（如图4.2-9）。图版横坐标为∑C21-/∑C22+，采用对数刻度，刻度范围在0.05～50之间；纵坐标为主峰碳数，采用线性刻度，刻度范围在0～50之间。统计大量散点分布规律确定油质分界趋势线。重质油大致分布在∑C21-/∑C22+参数介于0.05～1.1、主峰碳数大于nC27以后；中质油大致分布在∑C21-/∑C22+参数介于0.2～2.2、主峰碳数介于nC21-nC27之间；轻质油大致分布在∑C21-/∑C22+参数介于1.1～50、主峰碳数小于nC21。

6. 综合解释标准

- 油层：高S1、低干燥系数、C2+丰富，轻烃指纹复杂，地层水矿化度高。

- 气层：高干燥系数、低S1/S2，δ¹³C₁偏重，气体湿度比低。

- 水层：烃类含量低，氯离子浓度高，电阻率低，可能见荧光显示但无活跃烃类。

注意事项

区域适应性：不同盆地参数阈值可能调整（如干燥系数在页岩气中可能更高）。

多数据整合：需结合测井（电阻率、孔隙度）、岩心数据及地质背景综合分析。

污染识别：排除钻井液添加剂对烃类检测的干扰。

通过上述参数的系统分析，地球化学录井可有效区分油气水层，为勘探决策提供关键依据。实际应用中需结合区域地质模型动态调整解释标准。

地化录井技术主要包括岩石热解技术、热蒸发烃气相色谱技术和轻烃技术。

2.1 岩石热解技术

S0：90℃时检测的单位质量岩石中烃含量（气态烃），mg/g；

S1：300℃时检测的单位质量岩石中烃含量（液态烃），mg/g；

S2：300℃～600℃检测的单位质量岩石中烃含量，mg/g；

Tmax：S2的峰顶温度，℃。

残余碳RC：RC=12CO2/44+12CO/28，或RC=S4/10，表示单位质量岩石热解后残余有机碳占岩石质量的百分数。

根据上述参数衍生出如下计算参数，具体定义如下：

（1）含油气总量ST

ST=S0+S1+S2+10RC/0.9（三峰法）

式中10、0.9分别为换算系数。

（2）气产率指数GPI：

式中GPI—气产率指数，无量纲。

（3）油产率指数OPI：

式中OPI—油产率指数，无量纲。

（4）总产率指数TPI：

式中TPI—总产率指数，无量纲。

（5）原油轻重组分指数PS

PS=S1/S2

（6）产烃潜量Pg

Pg=S0+S1+S2

（7）原油中重质烃类及胶质和沥青质含量HPI

HPI=S2/(S0+S1+S2)

2.2 热蒸发烃气相色谱技术

（1）主峰碳：一组色谱峰中质量分数最大的正构烷烃碳数。

（2）奇偶优势OEP：

式中K：主峰碳数，CK：主峰碳组分质量分数，其余类推。

（3）碳奇偶优势指数CPI：

式中C25：C25组分的质量分数，其余类推。

（4）∑nC21-/∑nC22+：nC21以前的组分质量分数总和与nC22以后组分质量分数总和的比值。

（5）nC21+nC22/nC28+nC29：nC21、nC22组分质量分数和与nC28、nC29组分质量分数和的比值。

（6）Pr/Ph：姥鲛烷峰面积与植烷峰面积比值。

（7）Pr/nC17：姥鲛烷峰面积与正十七烷峰面积比值。

（8）Ph/nC18：植烷峰面积与正十八烷峰面积比值。

- 可能的油气水层地球化学解释标准包括：

- 1. 烃类气体组成及比值（干燥系数、气体湿度比等）

- 2. 热解参数（S0, S1, S2, Tmax）

- 3. 碳同位素组成

- 4. 地层水化学特征（矿化度、离子组成）

- 5. 其他指标如轻烃分析、生物标志化合物等

地球化学录井在油气水层解释中依赖多种地球化学参数和指标，以下为常见的解释标准及方法：

2.3轻烃组分分析技术

轻烃分析技术是基于石油、天然气中轻烃化合物的浓度和分布、稳定性及在水中的溶解度等物理化学性质差异，找出石油、天然气的成因类型和遭受的热演化程度及次生演化强度的规律，进而对油气水识别和评价。根据水体对油藏改造的特点，选取、优化相关参数，实现油藏含水的有效评价是实现轻烃储层评价的基本思路，部分轻烃组分参数如下：

（1）轻烃丰度及反映物性变化的参数

轻烃丰度及反映物性变化的参数包括：C5/C6，C6/C7，∑(C1-C5)/∑(C1-C9)、∑(C6-C9)/∑(C1-C9)，（nC6+nC7+nC8）/∑(C6-C8)，C1~C9中不同碳数中各碳数烃的总含量和不同碳数中直链烷烃（n-P）、支链烷烃（i-P）、环烷烃（N）和芳香烃（A）的含量，C1~C9中所以直链烷烃（n-P）、支链烷烃（i-P）、环烷烃（N）和芳香烃（A）的总含量等。

（2）成熟度参数

石蜡指数PI1（%）

PI1=（2MC6+3MC6）/（11DMCYC5+c13DMCYC5+t13DMCYC5+t12DMCYC5）

庚烷值PI2（%）

PI2=nC7H16/（CYC6+2MC6+23DMC5+11DMCYC5+3MC6+c13DMCYC5+t13DMCYC5+t12DMCYC5+224TMC5+nC7H16+MCYC6）

甲基环己烷指数PI3（%）

PI3=MCYC5/（nC7H14+11DMCYC5+c13DMCYC5+t13DMCYC5+t12DMCYC5+ECYC5+MCYC6)

（3）水洗及生物降解作用参数

水洗及生物降解作用参数包括：nC5/（CYC5+MCYC5），nC6/（CYC6+MCYC6），nC7/（DMCYC5+11DMCYC5），nC4+/∑CYC，BZ/nC6，BZ/CYC6，iC6/CYC6，2MC5/3MC5，2MC6/3MC6，TOL/11DMCYC5，TOL/MCYC6，∑（nC4~nC8）/∑（iC4~iC8），∑（CYC4~CYC8）/∑（iC4~iC8），（BZ+TOL）/∑（CYC5~CYC6），∑（CYC5~CYC6）/∑（nC5~nC9）、K1、K2等。

（4）星状图对比参数

Halpem研究了17种C7轻烃化合物群的地球化学行为，它们各具有不同的沸点、水溶性及对于微生物吞噬的敏感性，以此编制原油变异星状图用于辨别水洗、微生物降解或热蒸发蚀变作用。星状图对比参数包括3MC6/11DMCYC5、2MC6/11DMCYC5、(2MC6+3MC6)/11DMCYC5、t12DMCYC5/11DMCYC5、t13DMCYC5/11DMCYC5、(2MC6+3MC6)/(22DMC5+23DMC5+24DMC5+33DMC5)、22DMC5/(22DMC5+23DMC5+24DMC5+33DMC5)等。

- 三、气测录井解释油气水标准

气测录井是实时检测钻井过程中返出气体（烃类及非烃类）的组成和含量，通过分析气体异常特征来识别油气水层的关键技术。以下是气测录井解释油气水层的主要标准和解释方法：

- 1）核心参数与指标

全烃含量（Total Gas, TG）

油层：全烃值较高（通常 >5%），且随钻时持续上升或稳定。

气层：全烃值极高（可能 >20%），呈快速突增趋势，气体活跃。

水层：全烃值低（一般 <2%），无明显气体异常。

烃类组分比值

干燥系数（C1/C2+C3）：

油层：C1/(C2+C3) <10（C2+含量高）；

气层：C1/(C2+C3) >20（甲烷占比极高）；

湿气/凝析气层：10-20。

平衡比（C1/C2 vs. C2/C3）：

油层：C1/C2较低（3-10），C2/C3较高（>2）；

气层：C1/C2较高（>15），C2/C3较低（<2）。

后效气与全烃恢复

油层：后效气明显（停钻后气体缓慢释放），全烃恢复曲线平缓。

气层：后效气强烈且快速释放，全烃迅速恢复至峰值。

水层：后效气微弱或无，全烃恢复差。

2）典型解释图版与模型

1.三角图版法

1.1解释方法和原则

三角图版法是建立三角形坐标系。三角形坐标系是由C2/∑C、C3/∑C、nC4/∑C三个参数构成，其中∑C=C1＋C2＋C3＋C4。把三个参数的零值作为一个正三角形的三个顶点(A、B、C)，然后，做夹角为60°的三组线，分别代表三个参数的不同比值，即建立了三角形的坐标系。

分别求得C2/∑C、C3/∑C、nC4/∑C三个比值，根据三个参数比值的大小，分别点在相应的比例线上，然后通过三点位置分别做出相应参数值的平行线，便可以得到另一个三角形，ΔA’B’C’。两个三角形相应顶点连线交于中心点M（图，红点所示）。椭圆形区域是根据大量的统计资料而圈定的，它是有产能的划分界限，根据它可以对储集层产能进行评价。

三角图版

根据所得出的三角形的大小，倒正，M点的位置，其解释原则如下：

1）三角形A’B’C’的大小，以占三角形ABC的边长的百分数区分:大于75%为大三角形，25%—75%为中三角形，小于25％的为小三角形；三角形的倒正以外三角为准，与外三角形同向者的正；反向者为倒。

2）正三角形解释为气层；倒三角形解释为油层；大三角形，表示气体来自干气层或低油气比油层；小三角形，表示气体来自湿气层或高油气比油层；

3）M点落在椭圆形区域内，即认为有生产能力，否则无生产能力。

| 烃比值 | 油 | 气 | 非生产区 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1/C2 | 2-15 | 15-65 | <2或>65 |
| C1/C3 | 2-20 | 20-100 | <2或>100 |
| C1/C4 | 2-21 | 21-200 | <2或>200 |

三角图版适用于单点分析，不能连续成图，用于组分出至C4以后的储层分析。对深层油气藏或原生油气藏解释效果较好；对次生改造后油气藏，特别是浅层严重生物降解油气藏，解释吻合率较差，且标准图版中关于产能区，对轻-中质油效果较好，对于重质油往往解释为干层。

1.2 利用数学方法分析Q值规律，建立解释标准

将传统三角图版法中三角形的大小、形态转化为参数  Q=1−(C2+C3+nC4)/(0.2∑C)

| Q值范围 | 内三角形形状 | 含油气性质 |
| --- | --- | --- |
| 75%～100% | 大正三角形 | 水或气层 |
| 25%～75% | 中正三角形 | 油气层或含油水层 |
| 0%～25% | 小正三角形 | 油气转化带 |
| -25%～0% | 小倒三角形 | 油气转化带 |
| -25%～-75% | 中倒三角形 | 油层（高气油比） |
| -75%～-100% | 大倒三角形 | 油层（高气油比） |

2.皮克斯勒图版法

2.1经典解释方法和原则

皮克斯勒在上世纪60年代末发表了使用烃比值数据判断储集层性质的研究成果，故称之为皮克斯勒图版，此图版研究工业区是美国的德克萨斯州的油田。皮克斯勒图版是根据已知性质的储集层的流体样品资料，将参数C1/C2、C1/C3、C1/C4、C1/C5四个比值绘制在单对数坐标纸上，解释过程中将四个比值连成一条线。图版一般划分为四个区域，上部、下部为无产能区，中部为油区和气区。如下图所示，根据线段所落区域按照表给出的解释标准判断储集层流体性质，被解释地层的烃比值落在那个区域，该层即为那种流体储集层。

图 皮克斯勒解释图版

表 皮克斯勒图版区间划分数值表

| 烃比值 | 油 | 气 | 非生产区 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1/C2 | 2-15 | 15-65 | <2或>65 |
| C1/C3 | 2-20 | 20-100 | <2或>100 |
| C1/C4 | 2-21 | 21-200 | <2或>200 |

此方法的解释规则为：

- 被解释储集层的烃比值落在那个区域，该层即属于该区域的流体性质的储集层。C1/C2值越高，流体含气体越多或油的比重越低，C1/C2小于2为干层；

- 只有单一组分C1，是干气的显示特征；但过高C1值往往是盐水层的特征。

- C1/C2比值点落在油区底，C1/C4落在气区顶部，该层可能为非生产层；

- 任一比值低于前一比值，则该层可能为非生产层（混油钻井液时C1/C5外），例如C1/C4低于C1/C3，该层可能为非生产层；

- 各比值点连线倾斜方向表明储集层是产烃还是产水：正倾斜表示是生产层；负倾斜表示是含水层；

- 此图版一般不适用于低渗透层（致密层），但比值点连线较陡，可表明该层为致密层。

该图版的优点是计算简单、评价快速、能反应多个参数，但是只适用于组分齐全的未改造油藏，并且要求各个参数的变化要一致性。图用灰色的斜线划分出不同的区块，蓝色线为某储集层的各个组分的投点连线，此曲线全部落在气区内，可见此储集层为气层。

（2）皮克斯勒图版新解释原则

修正后的皮克斯勒图版在渤中凹陷的解释标准如下：

- 被解释储集层的烃比值落在那个区内，该层即属于该区流体性质的储集层。C1/C2值越低，说明流体含气越少或者油的密度越高，若C1/C2小于2（或者3，区域不同，阈值不同）为非产层。

- 只有单一组分的C1显示的层段是干气层的显示特征；较高的单一组分C1显示层，荧光显示较好则是遭受改造油层（受生物降解油藏）的特征。

- C1/C2比值落在油区内，而C1/C5落在气区内，该层可能为油气层。

- 各比值点连线倾斜方向不表明储集层是产烃还是产水：倾斜的方向只是和储集层的烃类性质、油质的轻重有关系，和含水无直接关系。

- 皮克斯勒图版不适用于低渗透层，但是若各烃类比值点连线较陡，表明该层为致密层。

3.气体比值法（Whitesel法）

3.1解释方法和原则

3H比值法也叫烃湿度比值法。3H比值法可以对采集的气体数据进行实时分析，选择的参数为湿度比（WH）、平衡比(BH)、特征比(CH)，然后根据三者比值的大小，以及数据的组合方式，综合判断地层含油气水情况。

湿度比：

平衡比：

特征比：

3H比值法的解释原则如下：

- WH<0.5，为极轻的非伴生气，且产能低；

- 0.5<WH<17.5，为可采气。17.5<WH<40，为可采油；

- WH>40，为重油或残余油且产能低；

- WH<0.5，BH>100，为极轻的干气，几乎无开采价值；

- 0.5<WH<17.5，WH<BH<100，为可采气；0.5<WH<17.5，BH<WH，为可采高气油比的油；

- 17.5<WH<40，BH<WH，为可采油；17.5<WH<40，BH<<WH，为不可采的残余油；

- 0.5<WH<17.5，BH<WH，CH<0.5，为可采湿气或凝析油，0.5<WH<17.5，BH<WH，CH>0.5，为可采高气油比的油。

3H比值法的突出的优点是可以绘制成连续曲线做直观分析，便于同钻时、全烃以及电测曲线做横向对比。录井可以根据3H比值法判断储集层流体性质变化和油、气、水界面，亦可以用于指导水平井钻进，一般情况下，WH和BH交差为油气界面，WH和BH分离为油水界面。

此方法只适合于组分出至C3以后的数据，解释结果多为气层，无法有效区分地层油水层，且解释原则较复杂，在解释过程中适用性较差。根据此次研究的结论，将3H比值法进行了优化，将结论优化为气层、油层、干层。

3.2  3H比值法二级构造带解释新原则

WH、BH和CH因二级构造带的不同，相应的解释阈值也会有所变化，需要根据解释表中的阈值进行调整解释。根据修改后的结论，将解释原则也进行了简化，新的解释原则如下。

- WH<0.5，BH>100，解释结论为干层；

- 0.5<WH<12.5，CH<0.6，为可采气，且随着WH数值的变化，气体重组分占比越来越多，向着湿气变化；

- 12.5<WH<40，CH>0.6为可采油；30<WH<40，储层油质往往较轻；

- WH>40，解释结论为干层。

4.气体比值法（Whitesel法）

解释方法和原则

气体比率法又叫做Gadkari气体比率模型，其核心是三个气体组分比值，即轻中比，轻重比和重中比，具体计算公式如下：

轻重比 LH=  100∗(C1+C2)(C4+C5)3

轻中比 LM= 10∗C1(C2+C3)2

重中比 HM= (C4+C5)2C3

解释原则如下：

- 当无重组分时，HM＝0，LH 无意义，此时的气体异常为干气；

- HM 小幅上升， LH、LM 快速下降，LM 较LH 幅度明显大，是湿气特征；

- HM 大幅上升， LH、LM 快速下降，且LM、LH 幅度接近，是油层特征；

- 在储集层里，HM 下降， LH、LM 上升，是水层特征，并且可据此确定油水界面。

轻重比率模型特点是可连续成图，能非常直观地显示油气层的特征，但是很多储层数值变化范围较大，深浅层位比例尺范围差异较大。用气体比率法解释评价油气水层，主要判断标准是曲线形态的变化情况及曲线是否交汇。实际操作中坐标刻度的变动直接决定曲线交汇与否。为减少人为因素影响，统一判别标准，以及实现曲线的计算机识别，必须使用规范、固定的比例尺刻度。通过对各个二级构造的储层。

5.特征参数异常倍数法

异常倍数作为相对量，反映的是全烃和组分与背景值相比较异常幅度的大小，异常幅度越大，说明异常越明显，储层内含油气的可能性越高。因此，用异常倍数作为判断油气水的一个指标，可以弥补单纯使用储层内参数的不足。在使用的统计过程中发现，一般情况下油层全烃异常倍数大于5倍，水层异常倍数小于3倍，所以对于含油水层（油水同层）的阈值确定也有了标准，弥补了其他录井解释方法对于含油水层（油水同层）解释的空白，更符合实际的现场作业需求。

5.1参数定义和解释流程

（1）特征参数优选

此次项目通过对375口井的测、井资料对比，对7576层储层进行了统计分析。对收集到的参数进行优化选择，收集到的参数包括储层层位、井深、厚度、岩性、含油产状、荧光面积、荧光级别全烃、组分（甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷）、以及各个气体全烃和组分的基值等数据，优选出荧光面积、C1%、Tg（全烃）、C1（甲烷）、iC4（异丁烷）、nC4（正丁烷）、iC5（异戊烷）、nC5（正戊烷）、Tg（全烃）异常倍数、C1（甲烷）异常倍数、iC4（异丁烷）异常倍数、nC4（正丁烷）异常倍数、iC5（异戊烷）异常倍数、nC5（正戊烷）异常倍数来作为解释评价的参数，研究这些特征参数，对我们解释评价油气水层有着重要意义。

（2）特征参数异常倍数法参数定义

特征参数异常倍数通过计算储集层内气体组分和其对应背景值（也叫基值）的变化来综合评价解释油气层，考虑到上覆地层和储集层烃类变化情况，反应的是盖层的好坏和储集层内烃类的丰度。

背景值（Bg）：取离异常显示储集层上部最近的一段厚度大于5m的非储集层（一般为泥岩），其各气测组分的平均值作为基准背景值；并对非零但低于0.001%值的赋值为0.001%标准化归一处理。

储集层代表值（Fg）：储集层内，会有出现多个深度的气测数值点，对于标准值的选择为C1-C5范围轻组分取C1最大值的一组数据，作为异常显示层气测代表数据。

各组分异常倍数 = Fg/Bg

Bg：非储集层背景值，单位：%

Fg：储集层代表值，单位：%

在此方法中还涉及一个衍生计算参数C1%，用于评价气层，其具体定义如下：

C1%=C1/(C1+C2+C3+iC4+nC4+iC5+nC5)

（3）特征参数异常倍数法解释方法和标准

以黄河口凹陷中部走滑带为例子，中部走滑带共分析37口井，储层310层，根据此构造带的油气特点，分别建立3个图版用于解释气层、油层和组分不全的油层。对于组分不全的油层，目前的研究是受到生物降解的影响，气测表现为组分不全，荧光显示较好，一般埋深都小于2000m。

表  黄河口凹陷中部走滑带异常倍数解释方法（油层）

| 气体参数 流体类型 |  | Tg (%) | Tg异常倍数 | C1异常倍数 | iC4异常倍数 | nC4异常倍数 | iC5异常倍数 | nC5异常倍数 | 荧光面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分不齐全(井深<2000m) | 油层 | >2.0 | >5 | >5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ≥5% |  |
|  | 含油水层 | >0.8 | >2 | >3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ≥5% |  |
|  | 水干层 | >0.3 | >1 | >1.5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ≥5% |  |
| 组分齐全 | 油层 | >3.0 | >4 | >5 | >5 | >5 | >4 | >4 | ≥5% | 组分齐全要求各组分大于25ppm |
|  | 含油水层 | >0.5 | >2 | >3 | >2 | >2 | >2 | >2 | ≥5% |  |
|  | 水干层 | >0.3 | >1 | >1.5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ≥5% |  |

表 黄河口凹陷中部走滑带异常倍数解释方法（气层）

| 气体参数 流体类型 | Tg (%) | Tg异常倍数 | C1异常倍数 | C1% | 荧光面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气层 | >5.0 | >6 | >7 | >80 | ━ |  |
| 含气水层 | >3.0 | >3 | >5 | ━ | ━ | 无标志层，取标准值 |
| 水干层 | >0.3 | >2 | >2 |  |  |  |

特征参数异常倍数法，对油层和气层进行数据统计分析，分别建立解释图版。油层和气层图版解释标准如上表所示，表为黄河口凹陷中部走滑带异常倍数解释方法油层解释标准，表4为黄河口凹陷中部走滑带异常倍数解释方法气层解释标准。

根据图示，异常倍数解释流程如下：

- 选取异常储集层，选择储集层的储集层代表值和背景值；

- 参考岩屑录井资料，储层是否有荧光，如果没有荧光，进入气层判别方法；

- 如果储层有荧光，需要进行生物降解油层的判断，井深是否小于2000m，组分是否齐全，荧光面积是否大于5%；

- 如果满足生物降解油层的条件，则选择生物降解模型，依据表图版中的组分不全的解释标准进行生物降解油层的解释评价；

- 如果不满足生物降解油层的条件，则进入组分齐全的常规油层解释模型，中间仍需要对衍生计算参数C1%进行计算，如果大于80%，则进入气层的识别；

- 依据表组分齐全的解释模型，所给出的参数进行常规油层解释评价，油层解释参数较多，解释过程中采用最大隶属原则，如果发生一个参数不符合，仍判断为符合条件；

- 对于表和表给出油层和气层模型，采用顺序判断方法。以油层模型举例，先选判断油层，符合条件则解释结论为油层，如果不符合，则进入含油水层的判断，如果两者都不符合，则判断为水层。

图 特征参数异常倍数法解释流程图

利用特征参数异常倍数法解释流程图，结合解释图版，将渤海油田遇到的气层、油层和生物降解油层作为一个解释整体来研究，此方法不仅考虑了全烃的绝对值，也考虑到了组分的齐全和荧光面积，属于多参数的综合解释。

- 油气水层特征对比

| 特征 参数 | 油层 | 气层 | 水层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全烃（TG） | 中-高（5%-20%） | 极高（>20%） | 低（<2%） |
| C1占比 | 60%-80% | >90% | <50%（可能受背景气干扰） |
| C2+含量 | 较高（C2>5%,C3>2%） | 极低（C2<5%,C3<1%） | 无或极低 |
| 气体活跃性 | 稳定或缓慢释放 | 快速突增，后效明显 | 无或零星显示 |
| 非烃气体（CO2,N2） | 可能含少量CO2 | 低非烃气体 | 可能含H2S或高N2 |

四、特殊情况的解释调整

低阻油层：

全烃中等但组分复杂（C2+高），需结合电阻率、孔隙度校正。

气水同层：

全烃较高但波动大，C1/C2比值介于气层与油层之间，电阻率中低。

钻井液污染：

全烃异常但组分单一（如仅C1），需对比背景气值排除干扰。

五、注意事项

背景气校正：扣除钻井液背景气（基线值）对全烃和组分的影响。

地层压力匹配：高压气层可能导致气体快速释放，需结合地层压力数据。

综合解释：结合岩屑录井（荧光显示）、测井（电阻率、声波时差）及地质录井（岩性、构造）综合分析。

- 示例解释

案例1：某井段全烃15%，C1=75%，C2=12%，C3=5%，干燥系数=75/(12+5)=4.4，判断为油层（C2+含量高，干燥系数低）。

案例2：全烃35%，C1=95%，C2=3%，C3=1%，干燥系数=95/(3+1)=23.8，判断为气层（高干燥系数，C1主导）。

气测录井需动态分析气体变化趋势，结合区域经验灵活调整解释标准，避免单一参数误判。